VM安装Linux7

一：VM安装Linux的镜像文件

- 先在window上下载iso镜像文件

下载地址：http://www.linuxdown.net/CentOS/2014/0928/3371.html

- 打开VM，新建虚拟机

- 选择自定义安装

- 选择兼容性

- 安装操作系统（提前准备iso镜像文件）

- 选择操作系统（根据下载的iso而定）

- 命名虚拟机

- 处理器（根据电脑情况而定）

- 给虚拟机分配大小

- 选择网络类型（NAT）

- 默认就可以了

- 选择磁盘

- 选择磁盘大小（只是一个文件，推荐使用一下即可）

之后选择下一步即可完成创建

- 虚拟机创建完成，要对其进行设置（指定iso镜像）

二：安装Linux系统

- 开启虚拟机，进行安装Linux系统（敲回车即可）

- 是否对电脑进行检测，选择skip

- 进行安装，点击next

- 为了更好的学习Linux，使用英文版

点击next（选择英式键盘）

- 选择基本存储即可

- 选择是否删除虚拟磁盘的数据（yes，忽略所有数据）

- 输入计算机名和网络配置，网络配置之后在设置

- 选择用户名和密码

- 创建自定义分区

1）：使用全部空间

2）：替换现有的Linux系统

3）：缩减当前的系统

4）：使用还未使用的空间

5）：自定义分区

- 选择Create进行分区工作

- 采用标准分区，选择Create

- 创建/boot分区，使用ext3

- 创建swap类型，内存空间不足充当设备内存使用

- 创建根分区，内存使用剩下所有

- 要write

- 系统默认即可（next）

- 正在安装

- 的